| 졸업작품 작업일지 |  | 작성자 | 2020180033 장명운 2020184021 우상훈 2020184026 이종진 | 팀명 | 이방인 ( Outlander ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 18 | 기간 | 2025.05.05. ~ 2025.05.11. | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | 장명운: move packet 표현 범위 확대, 캐릭터 지형 위로 올리기 이종진: Cascade Shadow Map 최적화 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

장명운:

- move packet 표현 범위 확대

  - 프레임레이트가 잘 나오지 않는 환경에서, 16비트 고정소수점 수로 변위를 표현할 때
오버플로우가 자주 발생함.
이에 따라 x, y, z 변위에 대해 각각 32비트를 사용하도록 표현 범위를 확대함.

- 캐릭터 지형 위로 올리기

  - Height map의 픽셀을 보간하여 캐릭터의 x, z 좌표에 맞는 지형의 높이로 캐릭터를 올려줌.

이종진:

Cascade Shadow Map을 위해 Client에서 3번의 렌더링이 필요 했었는데(총 3단계의 Cascade Level로 나눴음),

이를 최적화하기 위해서 TextureArray와 기하 셰이더를 이용하는 방법이 있어 적용해봤다.

VSOutput VSMain(float3 position : POSITION, uint instanceOffset : SV_InstanceID) {

VSOutput result;

result.pos = mul(float4(position, 1.0f), gInstances[instanceBase + instanceOffset].world);

return result;

}

struct GS_OUTPUT

{

float4 position : SV_Position;

uint rtIndex : SV_RenderTargetArrayIndex;

};

[maxvertexcount(9)]

void GSMain(triangle VSOutput input[3], inout TriangleStream<GS_OUTPUT> triStream)

{

for (int cascadeLevel = 0; cascadeLevel < 3; cascadeLevel++)

{

for (int vIdx = 0; vIdx < 3; vIdx++)

{

GS_OUTPUT output;

output.position = mul(input[vIdx].pos, cascadeLightVP[cascadeLevel]);

output.rtIndex = cascadeLevel;

triStream.Append(output);

}

triStream.RestartStrip();

}

}

기하 셰이더에서 하나의 프리미티브를 구성하는 정점들을 입력받을 수 있는데 그 정점들을 이용해서 새로운 정점들을 생성하는 것이다. 파티클, 빌보드 등을 만들 때 이용하는 예시가 교수님 ppt에 있었다.

vIdx를 3번 Append함수를 호출하여 삼각형 하나를 구성하고 cascadeLevel만큼 RestartStript 함수를 호출해서

그 만큼의 프리미티브 스트립을 만든다. cascadeLevel은 0~2까지니까 총 3개의 삼각형이 만들어진다고 볼 수 있다.

3종류의 삼각형이 서로 다른 view, projection행렬이 곱해져서 TextureArray에 저장되게 된다. 이런식으로 한 번에 3종류의 셰도우맵을 완성시킨다.

기존 프레임워크에서 Texture를 사용하던 코드들을 TextureArray를 사용하는 코드로 전부 교체하는 과정있었다…

셰도우맵을 확인하는 기능도 Texture를 3장 받는 것이 아닌, TextureArray를 확인할 수 있도록 코드를 고쳤다.

결과적으로는 아래와 같은 사진처럼 셰도우맵이 잘 생성된 것은 확인할 수 있었지만 원하는 렌더링 결과는 얻을 수 없었다.

| 문제점 정리 | 네트워킹과 렌더링으로 인한 렉이 심하다. | 해결 방안 | Move Packet 전송 주기를 더 길게 한다. deferred shading을 한다. |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 19 | 다음 기간 | 2025.05.12. ~ 2025.05.18. |
| 다음주 할 일 | 우상훈: 장명운: 캐릭터가 급경사를 순식간에 올라가지 못하도록 개선, 중력 구현 이종진: Cascade Shadow Map 개선, Animation도 Shadow 적용, UI구현 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |